2021/2022

Daniel Graça, n.º 20948

Guilherme Lourenço, n.º 23053

Grupo 9

Redes de Dados II

Trabalho Prático 4

(Parte 1)

Índice

Objetivos	2

Cenário único	3

Topologia da rede (enunciado)	3

Topologia da rede	4

Tabela de endereçamento	5

Tarefa 1: Montagem da rede	6

Passo 1: Apagar as configurações dos routers	6

Passo 2: Ligação dos cabos aos equipamentos de acordo com a topologia	7

Tarefa 2: Configurações Básicas	8

Passo 1: Configurações básicas em cada router	8

Tarefa 3: Configuração das interfaces dos routers	10

Passo 1: Esquema do endereçamento do AS atríbuido	10

Passo 2: Configurar as interfaces de acordo com a topologia e a tabela de endereçamento	10

Passo 3: Verificação das interfaces e respetivos endereços	11

Tarefa 4: Configuração do encaminhamento IGP	13

Passo 1: Utilização do OSPF como IGP	13

Passo 2: Consulta e verificação da tabela de encaminhamento	13

Tarefa 5: Configuração do encaminhamento EGP	20

Passo 1: Configuração do BGP	20

Passo 2: Interpretação de alguns comandos	20

Passo 3: Configurações necessárias para que exista conectividade entre todas as redes do nosso AS e as redes dos outros AS’s	26

Passo 4: Explicação do comando neighbor <endereço IP> next-hop-self	27

Passo 5: Configuração dos routers de modo a que a rede 110.110.0.0/0 não seja importada para o IGP	27

Passo 6: Configuração do R1 para que este seja o ponto de saída preferencial do tráfego gerado dentro do AS do grupo	28

Passo 7: Configuração do R1 para que este seja o ponto de entrada preferencial no AS do grupo	29

Passo 8: Explicação do processo utilizado pelo BGP para seleção do melhor caminho	30

Passo 9: Explicação da função do comando do BGP neighbor <endereço IP do peer> update source <endereço IP> e em que situações deve ser utilizado	30

Passo 10: Configurações para que seja suportado BGP equal cost multipath	30

Troubleshooting	33

Conclusão	34

# Objetivos

Os objetivos deste trabalho prático são os seguintes:

- Montagem da componente física de uma rede;

- Configuração de equipamento ativo;

- Configuração de protocolos de encaminhamento Intra e Inter domínio;

- Troubleshooting;

# Cenário único

## Topologia da rede (enunciado)

Figura 1 Topologia da rede (enunciado)

## Topologia da rede

Figura 2 Topologia da rede

## Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IPv4 |
| --- | --- | --- |
| R1 | S0/0 | 172.100.100.9 |
|  | F0/0 | 200.9.0.1 |
|  | Lo0 | 1.1.1.1 |
| R2 | S0/0 | 172.200.200.9 |
|  | F0/1 | 200.9.0.6 |
|  | Lo0 | 200.9.1.1 |
| R3 | F0/0 | 200.9.0.2 |
|  | F0/1 | 200.9.0.5 |
|  | Lo0 | 3.3.3.3 |
| AS100 | S0/0 | 172.100.100.100 |
|  | F0/0 | 192.168.2.1 |
|  | Lo0 | 100.100.0.1 |
| AS200 | S0/0 | 172.200.200.100 |
|  | F0/0 | 192.168.2.2 |
|  | Lo0 | 200.200.0.1 |

Figura 3 Tabela de endereçamento

## Tarefa 1: Montagem da rede

### Passo 1: Apagar as configurações dos routers

De modo a certificar que os routers estão com as configurações “limpas”, procedemos à remoção das configurações dos routers. Para isto, corre-se o comando “reload” nos routers.

NOTA 1: No programa GNS3 aquando a execução do comando “reload”, este deixa de responder (no terminal do router no qual foi executado o comando). Para isso, removeram-se as configurações através da GUI, como se pode ver pela seguinte figura.

Figura 4 Remoção das configurações de um router

### Passo 2: Ligação dos cabos aos equipamentos de acordo com a topologia

Neste passo procedeu-se à ligação dos cabos aos equipamentos. Para os routers R1, R2 e R3 (pertencentes ao nosso AS), bem como entre os AS100 e AS200 escolheram-se cabos do tipo crossover.

Para as liagações entre os routers que interligam a nossa AS com as AS’s externas utilizaram-se cabos serial, sendo que os DCE’s correspondem às interfaces externas dos routers da nossa área.

Figura 5 Montagem da rede de acordo com a topologia

## Tarefa 2: Configurações Básicas

### Passo 1: Configurações básicas em cada router

Neste passo, efetuaram-se as configurações básicas necessárias em cada router.

Nos seguintes pontos, para efeitos de exemplificação, apenas são listados comandos para um router só.

#### Atribuir um nome ao router

Para atribuir um nome ao router, efetuou-se o seguinte comando:

Figura 6 Atribuição de nome a um router

#### Desativar o DNS Lookup

Para desativar o DNS Lookup num router, executou-se o seguinte comando:

Figura 7 Desativação da DNS Lookup

#### Configurar uma password para o modo Exec Privileged Mode

Para configurar uma password para o modo Exec Privileged Mode, executou-se o seguinte comando:

Figura 8 Configurar uma password para o exec privileged mode

#### Configurar a MOTD Banner

Ao efetuar o seguinte comando, configurou-se a MOTD (Message of The Day) Banner num router:

Figura 9 Configuração da MOTD Banner

#### Configurar uma password para ligações do tipo console

Para configurar uma password para ligações do tipo console, executaram-se os seguintes comandos:

Figura 10 Configuração de uma password para ligações do tipo console

#### Configurar uma password para ligações do tipo line vty

Para configurar uma password para ligações do tipo vty, executaram-se os seguintes comandos:

Figura 11 Configuração de uma password para ligações do tipo vty

## Tarefa 3: Configuração das interfaces dos routers

### Passo 1: Esquema do endereçamento do AS atríbuido

NOTA 2: O esquema de endereçamento do AS atríbuido está listado na tabela de endereçamento.

A subdivisão da rede é constituída por uma subrede /17 e duas /30. Escolheu-se fazer a subdivisão da rede desta forma de modo a minimizar o desperdício de endereços. É de notar que esta subdivisão não é a melhor prática numa rede com dispositivos reais, visto que nesta simulação apenas existem 3 routers existentes dentro da AS que nos foi atribuída.

Para complementar, a interface de loopback do R3 é uma forma de simular a continuação da rede.

### Passo 2: Configurar as interfaces de acordo com a topologia e a tabela de endereçamento

Neste passo, efetuaram-se as configurações das interfaces necessárias (de acordo com a topologia e a tabela de endereçamento) em cada router.

Nas seguintes alíneas, para efeitos de exemplificação, apenas são listados comandos para um (ou mais, caso assim o seja necessário) router(s).

Figura 12 Configuração das interfaces de um router

#### i) Configuração das interfaces DCE

Como optámos por utilizar ligações do tipo serial entre os routers que interligam a nossa AS com as AS’s externas, definimos os nossos routers como tendo as interfaces DCE.

Figura 13 Configuração do clockrate - interface DCE

Figura 14 Configuração do clockrate - interface DTE

#### ii) Configuração das interfaces loopback

Criámos uma interface de loopback no R3, como forma de simular a continuação da rede, como já fora referido no passo 1, da tarefa 3.

Para configurar uma interface de loopback, efetuou-se o seguinte comando:

Figura 15 Configuração de uma interface de lookback

### Passo 3: Verificação das interfaces e respetivos endereços

Neste passo, verificamos o estado das interfaces e respetivos endereços atribuídos, através do uso do comando show ip interface brief.

Podemos observar, com este comando, cada interface de um router bem como:

- O endereço atribuído à mesma (se for o caso);

- O estado “OK?” da mesma (representado por “YES” se o endereço IP for válido ou “NO” em caso contrário);

- O método – que representa o modo como a interface foi configurada – que se encontra em “manual” porque foi configurada através da CLI (Command Line);

- Um outro estado, que representa o estado da própria interface física (“up – encontra-se ativa; “down” – encontra-se inativa; “administratively down” – encontra-se administrativamente inativa, ou seja, esta não foi configurada);

Figura 16 Verificação das interfaces e respetivos endereços - R1

Figura 17 Verificação das interfaces e respetivos endereços - R2

Figura 18 Verificação das interfaces e respetivos endereços - R3

Figura 19 Verificação das interfaces e respetivos endereços - AS100

Figura 20 Verificação das interfaces e respetivos endereços - AS200

Como podemos verificar pelas figuras apresentadas anteriormente, as interfaces ficaram corretamente configuradas, com os endereços corretos atribuídos.

## Tarefa 4: Configuração do encaminhamento IGP

### Passo 1: Utilização do OSPF como IGP

Para fazer comunicação na nossa rede, utilizou-se o OSPF como IGP (Interior Gateway Protocol). Configuraram-se todos os routers com OSPF, como se assemelha a seguinte configuração do R1:

Figura 21 Configuração do OSPF como IGP – R1

Figura 22 Configuraçao do OSPF como IGP - R3

### Passo 2: Consulta e verificação da tabela de encaminhamento

Neste passo, consultamos e verificamos a tabela de encaminhamento dos routers, através do uso do comando show ip route.

Podemos observar, com este comando, cada ligação que um determinado router conhece, bem como:

- O protocolo de encaminhamento (“O” – OSPF; “C” – diretamente conectado, entre outras);

- O tipo de rota, apesar de neste caso específico não ser listado;

- O endereço que indica a rede remota que este conhece;

- A distância administrativa (x) e a métrica da rota (y), representada por [x/y];

- Especifica o endereço do próximo router para a rede remota (via x.x.x.x);

- Especifica a última vez que a rota foi atualizada ( com o formato horas:minutos:segundos);

- Especifica qual a interface pela qual a rede consegue ser acedida/alcançada.

Figura 23 Consulta e verificação da tabela de encaminhamento

Como podemos observar, são listadas todas as rotas que um router aprende (neste router em específico, aprendidas por OSPF – representadas por “O”) e as ligações diretamente conectadas (representadas por “C”), como já explicado anteriormente.

Verificamos, também, a informação geral sobre os processos de encaminhamento OSPF, com uso do comando show ip ospf.

Este comando dispõe de muita informação útil, pelo que não iremos detalhar cada uma dessa informação. Podemos, no entanto, concluir – segundo a figura que se segue – que o R1 está a correr OSPF com o ID 1.1.1.1 e que se encontra na área OSPF 0 (área backbone).

Figura 24 Consulta dos processos de encaminhamento OSPF

NOTA 3: "Number of interfaces in this area is 1" -> esta linha significa que existe um total de 1 interface diretamente conectada a este router, das que pertencem à área 0 da rede OSPF em funcionamento. No router 3, por exemplo, já mostraria 3 interfaces (200.9.0.2/30, 200.9.0.5/30 e 200.9.128.1/17 (lo0)).

O comando show ip ospf interface revela informações mais detalhadas acerca das interfaces numa determinada área OSPF.

Mais uma vez, este comando dispõe de muita informação útil, pelo que não iremos detalhar cada uma dessa informação. Podemos, no entanto, concluir – segundo a figura  que se segue – que existe uma interface fastEthernet0/0 com o endereço 200.9.0.1/30 que se encontra na área 0. O router ID representa o ID de um router na área OSPF, sendo que deve ser um ID único. Pode se observar que existe uma informação “State DR”. Com esta informação sabemos que este foi o Designated Router (DR) escolhido pelo OSPF.

NOTA 4: Apesar do router com o ID se identificar como DR, as prioridades entre os routers da área 0 são iguais, pelo que o verdadeiro DR é o router com o ID 3.3.3.3 (que é o maior endereço na área).

Figura 25 Consulta da informação sobre as interfaces numa área OSPF

O comando show ip ospf neighbor, tal como o comando sugere, apresenta informação sobre os vizinhos OSPF de um determinado router.

Podemos observar, com este comando, as informações sobre um vizinho OSPF :

- ID do vizinho (em formato x.x.x.x);

- Prioridade: Indica a prioridade de cada router, sendo que o router com a maior prioridade torna-se o DR. Caso as prioridades sejam iguais, o router com o maior ID torna-se o DR;

- O estado indica se o router é DR ou BDR, e o “FULL” significa que o router está adjacente com o seu vizinho;

- “Dead Time” indica quanto tempo um router espera para receber um pacote “hello” de um vizinho antes de declarar esse vizinho como “down”;

- O endereço representa a interface do vizinho a qual está diretamente conectado;

- A interface física a qual está ligado;

Figura 26 Consulta dos vizinhos OSPF de um determinado router

Nesta figura 26 podemos concluir que o R1 tem um vizinho OSPF com o ID 3.3.3.3, com priodidade 1, estado “FULL”, sendo um BDR (Backup Designated Router), com um “Dead Time” de 38 segundos, endereço 200.9.0.2 e interface FastEthernet0/1. (Apesar de não se conseguir ver pela figura, é possível saber pela tabela de endereçamento).

As próximas figuras são os mesmos comandos já listados anteriormente, mas em dispositivos diferentes com o objetivo de mostrar resultados diferentes. (Não se mostra o R2 neste passo porque os resultados são semelhantes aos do R1).

Figura 27 Consulta e verificação da tabela de encaminhamento

Este router R3 apenas apresenta rotas diretamente conectadas porque ele não aprende mais rotas nenhumas por OSPF. O R1 e o R2 aprendem rotas OSPF através do R3, porque é o DR.

Figura 28 Consulta dos processos de encaminhamento OSPF

Figura 29 Consulta da informação sobre as interfaces numa área OSPF

Figura 30 Consulta dos vizinhos OSPF de um determinado router

## Tarefa 5: Configuração do encaminhamento EGP

### Passo 1: Configuração do BGP

Neste passo, procedeu-se à configuração do BGP nos routers fronteira, como de acordo com a topologia da rede apresentada anteriormente.

Figura 31 Configuração do BGP num determinado router

Figura 32 Configuração de um rota estática onde o tráfego irá parar se não existir uma certa rota nesta rede

O comando ip route 200.9.0.0 255.255.0.0 null 0 tem como objetivo criar uma rota estática para si mesmo, de forma a assegurar que o tráfego vá parar ao router se não existir uma rota mais específica.

NOTA 5: configuraram-se os routers de modo a que se estabelecesse uma relação de peering entre os R1 e R2, por iBGP.

### Passo 2: Interpretação de alguns comandos

Neste passo, iremos interpretar alguns comandos sobre BGP.

Este primeiro comando não é sobre BGP em específico (e já foi mencionado na tarefa 4 – passo 2), mas contém rotas BGP das quais vamos falar. Uma diferença no output deste comando para o anterior é a rota estática, que está a apontar para si mesmo (router R1).

Figura 33 Consulta e verificação da tabela de encaminhamento

Após a configuração de BGP nos routers, podemos observar que o R1 aprendeu como chegar ao destino 100.100.0.0 através da interface 172.100.100.100. Este é um peering de eBGP entre o R1 e o router do AS100.

Verificamos, também, a informação geral sobre as entradas BGP na tabela de encaminhamento, com uso do comando show ip bgp.

Podemos observar, com este comando:

- O estado da entrada, em que:

  - * (asterisco): representa que a entrada é válida;

  - > (símbolo “maior que”): representa que esta entrada é a melhor a usar para essa rede;

- O endereço da rede que se conhece pela entrada;

- O “Next Hop” (próximo salto), que representa qual a próxima interface por onde se vai passar para chegar ao destino;

- A métrica, que é um atributo que permite influenciar AS’s a usar uma determinada rota de entrada para outro AS quando existem múltiplas rotas para chegar a esse mesmo AS de destino. A métrica preferencial é o valor mais baixo;

- A “Local Preference”, que é outro atributo, é semelhante à metrica. No entanto, esta permite influencia o ponto de de saída de um AS. A “Local Preference” preferencial é a maior valor;

- O peso (“Weight”), mais um atributo de escolha do melhor caminho. O peso preferencial é o maior valor;

- O “Path”, que representa o caminho para chegar ao destino (AS’s por onde passa);

NOTA 6: O BGP utiliza os atributos como forma de escolher o melhor caminho. Quando duas rotas encontram o mesmo valor num atributo, o BGP vai comparando outros atributos até encontrar um atributo com melhor (maior ou menor valor, dependendo do atributo). O primeiro atributo a ser visto é o peso, depois a “Local Preference”, seguido de outros quantos atributos até encontrar um valor diferente ou chegar ao fim da lista de atributos.

Figura 34 Consulta das entradas na tabela de encaminhamento BGP

Nesta figura anterior, podemos concluir que, por exemplo, a rede 100.100.0.0/24 tem uma forma válida e é a melhor forma de se chegar a ela através do salto 172.100.100.100, com uma métrica de 0 e sem “local preference”, um peso de 0 e através o “path” 100, que representa passar pelo AS 100. Por fim, depois do “path” é apresentado um “i”. Este caractere representa que a rede foi anunciada para o BGP através do comando network.

Para consultar o estado de toda as ligações do BGP, executou-se o comando show ip bgp summary.

Podemos observar, com este comando:

- O endereço da interface do próximo vizinho BGP de um determinado router;

- “V” – representa a versão do BGP comunicada para um determinado vizinho;

- “AS” – representa o número do AS ao qual o vizinho pertence;

- “MsgRcvd” – representa o número de mensagens recebidas, de um determinado vizinho;

- “MsgSent” – representa o número de mensagens enviadas para um determinado vizinho;

- “TblVer” – versão da tabela BGP de um determinado vizinho. Este número da versão é incrementado cada vez que existem alterações;

- “InQ” – número de mensagens recebidas através da fila de “input”;

- “OutQ” – número de mensagens prontas a enviar pela fila de “output”;

- “Up/Down” – tempo que um determinado vizinho esteve “up” ou “down”, em formato dias:horas:minutos. (não é dada informação de qual o estado – se “up”, se “down”);

- “State/PfxRcd” – Estado do vizinho/números de rotas recebidas. Se nenhum estado for indicado, então o estado é “up”.

Figura 35 Consulta do estado das conexões BGP

Nesta figura anterior podemos observar que existe, por exemplo, um vizinho com uma interface com o endereço 172.100.100.100, com versão BGP 4, pertencente ao AS 100. Este dispositivo R1 recebeu 33 mensagens e enviou 32 a este vizinho do AS 100. A versão da tabela BGP é a quarta, pelo que se atualizou a tabela 4 vezes. Verificamos, também, que nao houve envio e recebimento de mensagens através das filas “input” e “output”, como também vemos o tempo de “Up/Down” (apesar de não sabermos se se refere a “up” ou “down”) e o número de rotas recebidas é 1. O estado não é indicado, pelo que significa que o vizinho está “Up”.

Para consultar a informação acerca dos vizinhos BGP de um determinado router, executou-se o comando show ip bgp neighbors.

Este comando dispõe de muita informação útil, pelo que não iremos detalhar cada uma dessa informação. A informação que consideramos mais relevante durante a execução das configurações foram o “BGP State = Active” e o “BGP State = Established”. Este foi, possivelmente, os detalhes aos quais tivemos mais atenção, porque um estado a “Active” significa que um router está atentar estabelecer um peering com outro router, enquanto que “Established” significa que esse router conseguiu estabelecer peering com outro router.

BGP neighbor is 172.100.100.100,  remote AS 100, external link

BGP version 4, remote router ID 100.100.0.1

BGP state = Established, up for 01:56:29

Last read 00:00:29, last write 00:00:29, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(old & new)

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent       Rcvd

Opens:                  1          1

Notifications:          0          0

Updates:                5          1

Keepalives:           119        119

Route Refresh:          0          0

Total:                125        121

Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

For address family: IPv4 Unicast

BGP table version 7, neighbor version 7/0

Output queue size : 0

Index 1, Offset 0, Mask 0x2

1 update-group member

Sent       Rcvd

Prefix activity:               ----       ----

Prefixes Current:               1          1 (Consumes 52 bytes)

Prefixes Total:                 3          1

Implicit Withdraw:              0          0

Explicit Withdraw:              2          0

Used as bestpath:             n/a          1

Used as multipath:            n/a          0

Outbound    Inbound

Local Policy Denied Prefixes:    --------    -------

Bestpath from this peer:              1        n/a

Total:                                1          0

Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 0

Connections established 1; dropped 0

Last reset never

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Connection is ECN Disabled, Mininum incoming TTL 0, Outgoing TTL 1

Local host: 172.100.100.9, Local port: 28750

Foreign host: 172.100.100.100, Foreign port: 179

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0  mis-ordered: 0 (0 bytes)

Event Timers (current time is 0xD49C58):

Timer          Starts    Wakeups            Next

Retrans           124          0             0x0

TimeWait            0          0             0x0

AckHold           119        117             0x0

SendWnd             0          0             0x0

KeepAlive           0          0             0x0

GiveUp              0          0             0x0

PmtuAger            0          0             0x0

DeadWait            0          0             0x0

iss:  429990350  snduna:  429992864  sndnxt:  429992864     sndwnd:  15335

irs:  807567781  rcvnxt:  807570140  rcvwnd:      15491  delrcvwnd:    893

SRTT: 300 ms, RTTO: 303 ms, RTV: 3 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 0 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms

Flags: active open, nagle

IP Precedence value : 6

Datagrams (max data segment is 1460 bytes):

Rcvd: 126 (out of order: 0), with data: 119, total data bytes: 2358

Sent: 244 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 0), with data: 124, total data bytes: 2513

BGP neighbor is 200.9.0.6,  remote AS 9, internal link

BGP version 4, remote router ID 2.2.2.2

BGP state = Established, up for 00:28:08

Last read 00:00:08, last write 00:00:08, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(old & new)

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent       Rcvd

Opens:                  1          1

Notifications:          0          0

Updates:                4          3

Keepalives:            31         31

Route Refresh:          0          0

Total:                 36         35

Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds

For address family: IPv4 Unicast

BGP table version 7, neighbor version 7/0

Output queue size : 0

Index 2, Offset 0, Mask 0x4

2 update-group member

Sent       Rcvd

Prefix activity:               ----       ----

Prefixes Current:               2          1 (Consumes 52 bytes)

Prefixes Total:                 3          2

Implicit Withdraw:              0          0

Explicit Withdraw:              1          1

Used as bestpath:             n/a          0

Used as multipath:            n/a          0

Outbound    Inbound

Local Policy Denied Prefixes:    --------    -------

Total:                                0          0

Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 0

Connections established 1; dropped 0

Last reset never

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Connection is ECN Disabled, Mininum incoming TTL 0, Outgoing TTL 255

Local host: 200.9.0.1, Local port: 23284

Foreign host: 200.9.0.6, Foreign port: 179

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0  mis-ordered: 0 (0 bytes)

Event Timers (current time is 0xD4BCD4):

Timer          Starts    Wakeups            Next

Retrans            35          0             0x0

TimeWait            0          0             0x0

AckHold            32         29             0x0

SendWnd             0          0             0x0

KeepAlive           0          0             0x0

GiveUp              0          0             0x0

PmtuAger            0          0             0x0

DeadWait            0          0             0x0

iss:   14358324  snduna:   14359152  sndnxt:   14359152     sndwnd:  16099

irs: 3109346374  rcvnxt: 3109347148  rcvwnd:      16156  delrcvwnd:    228

SRTT: 297 ms, RTTO: 321 ms, RTV: 24 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 24 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms

Flags: active open, nagle

IP Precedence value : 6

Datagrams (max data segment is 536 bytes):

Rcvd: 37 (out of order: 0), with data: 32, total data bytes: 773

Sent: 66 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 0), with data: 34, total data bytes: 827

Figura 36 Consulta das conexões dos vizinhos BGP

Por fim, o comando show ip bgp rib-failure permite verificar todas as entradas que deram erro ao serem inseridas na tabela de encaminhamento BGP. Por exemplo, se um endereço já estiver na tabela de encaminhamento do R3 aprendida pelo R1 e este R3 tentar injetar o mesmo endereço aprendido pelo R2 (por BGP), esse mesmo endereço irá aparecer na tabela de rib-failure.

Figura 37 Consulta de falhas a "instalar" rotas na tabela de encaminhamento

Como podemos averiguar pela figura 37, não houve qualquer problema com as nossas configurações.

### Passo 3: Configurações necessárias para que exista conectividade entre todas as redes do nosso AS e as redes dos outros AS’s

Neste passo, procedeu-se às configurações necessárias para que exista conectividade entre todas as redes do nosso AS e as redes dos outros AS’s.

Para isso, executaram-se os seguintes comandos:

Figura 38 Atualização do next-hop - R1

Figura 39 Atualização do next-hop - R2

Figura 40 Anúncio da rede 172.100.100.0 a partir do router AS100

Figura 41 Anúncio da rede 192.168.2.0  a partir do router AS100

Figura 42 Anúncio da rede 172.200.200.0 a partir do router AS200

Figura 43 Anúncio da rede 192.168.2.0 a partir do router AS200

Parte da configuração do iBGP envolvia a utilização do comando neighbor <endereço ip do peer> update source <interface>. No entanto, os routers não estavam a comunicar corretamente após a configuração executada. Por isso, foram executados os seguintes comandos, ao invés do que era suposto, de maneira a chegar ao mesmo resultado:

Figura 44 Configurações dos comandos explicados acima

Figura 45 Configurações dos comandos explicados acima

Figura 46 Configurações dos comandos explicados acima

### Passo 4: Explicação do comando neighbor <endereço IP> next-hop-self

Quando um router de um AS anuncia uma rota a outro router de outro AS – ou seja, por eBGP – e esse router anuncia essa rota por iBGP para outros routers do mesmo AS, o caminho para chegar ao destino não é atualizado. Isto porque, como a rota é anunciada por routers pertencentes ao mesmo AS, para evitar loops o iBGP descarta esses anúncios. O comando neighbor <endereço IP> next-hop-self permite informar um router a como chegar a um destino fora do seu AS obrigando a passar por um outro router dentro desse AS.

### Passo 5: Configuração dos routers de modo a que a rede 110.110.0.0/0 não seja importada para o IGP

Para não permitir uma rede ser importada para o IGP, configuraram-se, nos routers de entrada no AS os seguintes comandos:

Criou-se uma prefix-list para conter o endereço da rede que queremos ignorar nos routers de entrada do nosso AS.

Figura 47 Criação de uma prefix-list

Verificamos que a prefix-list continha o endereço de rede correto, com o seguinte comando:

Figura 48 Verificação da prefix-list criada

Para realmente não permitir a rede ser anunciada para o IGP, fez-se um filtro com o comando route-map para que todos os endereços que fossem provenientes da rede 110.110.0.0/24  não fossem permitidos. No entanto, foi preciso fazer outro route-map com uma prefix-list não existente (ou seja, vazia) para que todos os outros endereços fossem permitidos. Se este último passo não fosse feito, não só estava-se a ignorar os endereços da rede 110.110.0.0/24 como qualquer outro endereço.

Figura 49 Criação de route-maps para filtrar os endereços na(s) prefix-list(s)

Por fim, verificamos se os route-map’s foram bem configurados, pelo que podemos ver que sim na figura seguinte.

Figura 50 Verificação das route-maps

### Passo 6: Configuração do R1 para que este seja o ponto de saída preferencial do tráfego gerado dentro do AS do grupo

Para configurar o router R1 como sendo o ponto de saída preferencial de todo o tráfego gerado dentro do nosso AS, apenas foi preciso garantir que a “Local Preference” do R1 é maior que a dos outros routers dentro do AS.

Dessa forma, executaram-se os seguintes comandos:

Figura 51 Alteração da "Local Preference" do R1

### Passo 7: Configuração do R1 para que este seja o ponto de entrada preferencial no AS do grupo

Para configurar o router R1 como sendo ponto de entrada preferencial do tráfego do nosso AS, foram precisos ser executados alguns comandos.

Primeiramente criou-se uma access-list (ACL) com o endereço da rede IGP para utilizar como filtragem no route-map.

Com esta lista, criou-se uma regra que, caso o endereço destino pertença à rede que está na access-list (neste caso, a rede IGP) irá ter um valor de métrica 1.

Procedeu-se às mesmas configurações no router R2. No entando, neste caso o valor de métrica tem de ser superior, pelo que foi definido o valor 2.

NOTA 7: Como já referido anteriormente, o valor de métrica mais baixo é o escolhido pelo BGP. Dessa forma, podia-se ter escolhido qualquer valor inteiro 32 bit maior que o escolhido no R1.

Por fim, o definiu-se que, dos routers dos AS’s vizinhos que fazem borda com os routers de entrada no nosso AS, serão aplicadas as regras definidas no route-map definido anteriormente (todos os endereços com destino à rede 200.9.0.0/16 terão uma métrica de 1 ou 2, consoante por onde entrarem).

Figura 52 Configuração da access-list e do route-map

O comando bgp deterministic-med tem como função ativar a comparação das variáveis de métrica (MED) quando for para escolher rotas anunciadas por diferentes peers dentro do mesmo AS. No entanto, neste exemplo não é necessário executar este comando.

Figura 53 Configuração do bgp demterministc-med

### Passo 8: Explicação do processo utilizado pelo BGP para seleção do melhor caminho

A seleção do melhor caminho envolve um conjunto de dados (chamados atributos) que cada router tem no seu software. Esses valores têm uma ordem hierárquica que depois decide qual o caminho preferencial para se enviar um pacote. O atributo que o BGP tem maior consideração para o processo de seleção do melhor caminho é o weight, em que quanto maior o seu valor, mais preferência tem.

### Passo 9: Explicação da função do comando do BGP neighbor <endereço IP do peer> update source <interface> e em que situações deve ser utilizado

O comando neighbor <peer's ip address> update source <interface> serve para forçar o BGP a usar uma certa interface de um router quando quiser comunicar com um neighbor desse router. O campo da interface é geralmente preenchido com uma interface Loopback, porque como se trata de uma interface virtual significa que está sempre ativa, o que garante uma conexão mais segura com um neighbor.

### Passo 10: Configurações para que seja suportado BGP equal cost multipath

Para configurar equal cost multipath em BGP deve-se certificar que existem dois AS paths para o mesmo destino, em que ambos são considerados ter a mesma distância e sem existir configurações de preferência nos routers. É importante denotar que o objetivo neste projeto é implementar um equal cost multipath no router R3 para a sub-rede 192.168.2.0/30.

Como tal, executou-se os seguintes comandos nos routers R1 e R2 para anular essas preferências, previamente configuradas nos passos 6 e 7:

- no neighbor <neighbor interface address> route-map <map name> out - está a fazer com que o route-map que trata da métrica (MED) não seja propagado para o router AS100;

- bgp default local-preference 100 - faz com que a atributo local-preference volte a ficar com o valor 100, que é o valor predefinido (e equivalente ao local-preference do router R2).

Figura 54 Configuração dos comando préviamente explicados no router R1

Figura 55 Configuração dos comandos préviamente explicados no router R2

Em seguida, deve-se configurar as definições que permitem a utilização de equal cost multipath. Estes são os comandos a ser executados:

Figura 56 Configuração do equal cost multipath para eBGP

Figura 57 Configuração do equal cost multipath para iBGP

O comando maximum-paths <#> serve para permitir que possa utilizar vários caminhos para o mesmo destino. A utilização da palavra adicional iBGP na configuração do router R3 é necessária porque as suas interfaces BGP pertencem ao iBGP da AS9 e não a eBGP.

O comando bgp bestpath as-path multipath-relax “diz” ao router para tratar dois caminhos (AS paths) que tenham o mesmo comprimento (em termos de número de AS’s) e em que certos atributos tenham o mesmo valor como caminhos com custo igual.

Depois destas configurações, aqui estão as tabelas BGP distintas resultantes (as tabelas do R2 e AS200 são muito parecidas às tabelas do R1 e AS100, respetivamente):

Figura 58 Tabelas de encaminhamento BGP - router AS100

Figura 59 Tabelas de encaminhamento BGP - Router R1

Figura 60  Tabelas de encaminhamento BGP - Router R3

Como se pode verificar, o equal cost multipath está implementado. No entanto, tecnicamente não está correto. Olhando para a tabela, apenas um dos dois caminhos válidos para a sub-rede 192.168.2.0/30 está operacional.

Isto acontece porque a AS de destino tem de ser a mesma, isto é, ter o mesmo número de identificação. Como, neste exemplo, por um caminho a última AS é a AS100 e pelo o outro é a AS200, o router R3 acaba por não considerar ambos os caminhos como igualmente utilizáveis, e escolhe um deles.

Para resolver esta situação existem duas possíveis soluções:

- Conectar diretamente os routers R2 e AS100 ou R1 e AS200, criando assim um caminho adicional que acaba com a mesma AS;

- Fazer “AS manipulation”, que consiste em “enganar” os routers modificando o número de identificação de uma AS. No entanto, não é recomendado fazer isto porque pode criar loops.

## Troubleshooting

Num trabalho como este, é certo que iriam aparecer problemas nas configurações. E apareceram.

Para colocar este trabalho a funcionar, foi preciso fazer algum troubleshooting para tentar perceber o que estava a correr mal, ou o porquê de algo não estar 100% funcional – ou não estar funcional de todo.

Para isso, listamos alguns dos comandos usados para troubleshooting:

show ip route – mostra na consola o estado atual da tabela de routing de um determinado router.

show ip route bgp – mostra na consola o estado atual da tabela de routing de um determinado router, apenas as rotas BGP.

show ip bgp – mostra na consola as redes (ou prefixo de rede) que um determinado router conhece, e como lá chegar (next hop).

show run | section bgp – mostra na consola a configuração bgp a correr num determinado router.

NOTA 8: Alguns destes comandos foram explicados mais detalhadamente ao longo deste documento.

# Conclusão

Com este trabalho pretendeu-se demonstrar conhecimentos sobre implementação e configuração de protocolos de encaminhamento Intra e Inter domínio, com os protocolos OSPF e BGP em multihomed (respetivamente), bem como demonstrar a capacidade de resolver problemas (troubleshooting).